getjuis

Si tienes conocimientos sobre circuitos eléctricos no te será difícil entender la siguiente documentación.

Nombre: getjuis()   (beta)

Descripción: Programa para el análisis de circuitos eléctricos en cualquier dominio.

Hecho por: GERARDO TERAN JULIO      gerardo840424@hotmail.com

Universidad Industrial de Santander

Programas de otros autores: Laplace e ilaplace (Ya incluidos)

Octubre 29 de 2004

Estoy trabajando en un buen manual en WORD pero por ahora prueba con este.

Después pondré la documentación completa

He probado el programa con muchos circuitos tomados de Hay y Nelson  y no he encontrado ninguna falla.

Si te vota errores lo más probable es que estés haciendo algo mal; así que

si tienes alguna inquietud o algún problema escríbeme a gerardo840424@hotmail.com    lo mismo si encuentras bugs.

De todas maneras espero que me escribas para que me des tu opinión.

Transfiriendo: Envía a la Calc. el archivo getj.89g   selecciona la opción "Retain Fólder"

# INSTALACION

- ejecuta  getuis().

1.1) Presiona  [1]  [1]  [2]  [2]  [ESC]

2) Entra al VAR LINK desbloquea todos los archivos “Laplace”  “lapsub” y     “getjuis”  contenidos en la carpeta llamada "getj"

y luego archivalos. Si ya estan archivados no hay problema.

IMPORTANTE: Si no sigues en orden los pasos para la instalación; puede que no te funcione bien el programa.

Para correr el programa: Ejecuta    getj \getjuis()

RECOMENDACION: Guíate por los mensajes de ayuda que aparecen cuando estás ejecutando el programa.

i  es el número imaginario

Por ahora solo  explicaré el menú principal:

"  w      »     w"

"  S      »     S"

"  t      »     w"

"  t      »      S (cualquier tipo de excitación)!!"

"  AC con impedancias"

"   DC resistivo"

Datos: Es el dominio en el que vas a introducir los datos al programa.

w      »     w         indica que cuando vayas a introducir

un inductor (por ejemplo)  tendrás que hacerlo como jXl ó iXl   por ejemplo:  un inductor de 50 miliHenrys a una frecuencia (w=60 rad/s)

se introduce i*50*10^-3*60 donde i=(-1)^(1/2)

S      »     S    indica que cuando vayas a introducir

un inductor (por ejemplo) tendrás que hacerlo como S*L ej:  un inductor de 50 miliHenrys

se introduce S*50*10^-3

t      »     w         indica que cuando vayas a introducir

un inductor (por ejemplo) tendrás que hacerlo como  L   ej:  un inductor de 50 miliHenrys

se introduce   50*10^-3

t     »     S         indica que cuando vayas a introducir

un inductor (por ejemplo) tendrás que hacerlo como  L   por ej:  un inductor de 50 miliHenrys

se introduce 50*10^-3.  En esta opcion puedes introducir fuentes de exitación de cualquier tipo

ej: 5*t*cos(50*t-30)+ln(t)

AC con impedancias: solo permite circuitos con exitaciones senoidales. Los elementos se introducirán como impedancias

ejemplo  i*50*10-3*60  donde i=(-1)^(1/2)

DC resistivo: Es solo para circuitos resistivos y de exitación DC

Resultados: Es el dominio en que van a aparecer las respuestas.

Escoge la opción que te convenga

Escoge tu nodo de referencia que será el nodo 0   e introduce el número de nodos de no referencia

Empieza a agregar los elementos del circuito guiandote por los mensajes que aparecen.

En el dominio  w  las fuentes se agregan como fasor, ejemplo;  (28<3)    (Observa bien los mensajes guia)

Para agregar fuentes de tensión o de corriente DEPENDIENTES solo tienes que escribir la ecuación

por ejemplo: 5*Vx+3*Iy

Luego en DEFINICIONES defines  Vx  tension entre los nodos 2 y 3 por ejemplo.

Las fuentes de corriente tienen el negativo en la cola y el positivo en la flecha

Resultados

Calculos:

Las tensiones de nodo quedarán guardadas en las variables V1,V2,V3... Vn según

el numero de nodos. Las corrientes a través de todas las fuentes de tensión quedan definidas

como  ifn  las cuales van de negativo a positivo a través de la fuente.

La primera fuente de tensión que agregaste tendrá una corriente "if1", la segunda "if2", la tercera  if3... la enésima ifn

La tensión de thevenin se guarda en "vth" y la impedancia de thevenin en "zth"

En la pantalla de cálculos puedes hacer cualquier operación con las variables internas por ej: (v2-v1)/8

Si en la pantalla de cálculos escribes   vece  y presionas 
ENTER   verás el valor de todas las variables que definiste.

Por ejemplo si definiste ix como la corriente entre los nodos 4 y 3   entonces en vece  podrás ver cuanto es el valor calculado.